PCR仪技术规格

一、采购内容

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PCR仪 | 2台 |

二、技术要求

2.1功率：不超过850W

2.2 频率：单相

2.3 显示: LCD彩色触摸屏

2.4 端口： USB

2.5 保险丝: 6.3A 250V 两支

2.6 储存器：本机储存 > 1000程序，通过USB闪存盘可无限扩展

2.7 PCR许可：是

2.8 编程选项：分布式图文显示，自动编程器

2.9 安全性能：受口令保护的文件夹，可选登录和在严格控制环境下的“安全”模式，输出运行日志报告，系统错误日志

2.10 样品容量：2*48孔反应板

2.11最大升降温度速率：4摄氏度/秒

2.12温度范围：0 – 100℃

2.13 温度准确性：±0.2 ℃

2.14 温度均一性：达到设定温度 10秒内孔间±0.4℃ （90℃）

2.15温度梯度功能：有

2.16满足双向操作

三、技术服务要求

3.1设备安装调试

在采购人指定的地点完成安装调试，并配合采购人进行测试验收。

3.2技术培训

完成设备现场安装调试和验收后，在采购人所在地免费提供专业培训，就设备的操作使用和保养维护等内容进行重点培训。

3.3质保期

离心机保修2年，终身维修。保修期自验收签字之日起计算。

3.4维修响应时间

接到维修通知后，2小时内作出响应，24小时内到场排除故障。