超速离心机技术规格

一、采购内容

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超速离心机 | 1台 |

二、技术要求

2.1 最高转速（rpm）: 90,000

2.2 最大相对离心力（*g）：394,000

2.3 显示屏:液晶显示屏

2.4 语言选择：中文、英文

2.5 制冷系统: 半导体制冷，无CFC冷却液

2.6 转速控制精度：±2rpm

2.7 温度控制范围：0 – 40 ℃

2.8 加速/减速模式：10/11

2.9 转头安全性：具备转头动态惯性检测功能

2.10 高效微粒过滤（HEPA）：可选配

2.11 噪音：<51dBa

2.12 热量输出：1.0KW/Hr(3400 Btu/Hr)

2.13配备.水平转头40000rpm，285000xg,

水平转头55000rpm，368000g,

2.14外形尺寸不作为具体要求，商家能够负责安装到实验室为宜。

三、技术服务要求

3.1设备安装调试

在采购人指定的地点完成安装调试，并配合采购人进行测试验收。

3.2技术培训

完成设备现场安装调试和验收后，在采购人所在地免费提供专业培训，就设备的操作使用和保养维护等内容进行重点培训。

3.3质保期

离心机保修2年，终身维修。保修期自验收签字之日起计算。

3.4维修响应时间

接到维修通知后，2小时内作出响应，24小时内到场排除故障。