定量PCR技术规格

一、采购内容

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定量PCR | 1台 |

二、技术要求

2.1 板式：96-well plate 8-well strips

2.2 光学构造：五个激发与五个发射滤片；CCD摄像；卤素灯光源

2.3 容量: 12 x 8-tube strips  1 x 96-well plate (Fast)

2.4 运作时间：≤36分钟（快）；<2小时 (标准)

2.5 精度: 拥有99.7%的可信度区分5000到1000模板拷贝

2.6 缓变率：快速模式：3.5℃/秒；标准模式：1.6摄氏度/秒

2.7 通量：4到5个96孔每天

2.8敏感度：1个拷贝的人RNAse P基因

2.9 染料：Texas Red; TAMRA; Cy5;ROX; NED; Cy3; JOE; VIC; FAM; SYBR Green

2.11 反应速度：快，标准两种模式

2.11外部计算机：台式机

2.12 温度范围：4-94℃

2.13温度精度：±0.5℃

2.14参考染料：ROX(预混)；ROX(分离)；其他参考染料

2.15 反应体积：10-30µl

2.16 温度一致性：±1℃

2.17 热循环系统：基于Peltier

三、技术服务要求

3.1设备安装调试

在采购人指定的地点完成安装调试，并配合采购人进行测试验收。

3.2技术培训

完成设备现场安装调试和验收后，在采购人所在地免费提供专业培训，就设备的操作使用和保养维护等内容进行重点培训。

3.3质保期

离心机保修2年，终身维修。保修期自验收签字之日起计算。

3.4维修响应时间

接到维修通知后，2小时内作出响应，24小时内到场排除故障。