研究级体视显微镜

1. 品名、数量及用途

1.1 品名：研究级体视显微镜

1.2 数量：1台（套）

1.3 用途：可观察生物活细胞、大型矿物标本、染色切片等，适合生命科学、地质学、材料学等领域的研究。

2．工作条件

2.1工作环境温度：+10℃～40℃；

2.2工作环境湿度：5%-85%

3. 技术要求

3.1光学系统：高等级体视显微镜，专利技术的平行光路设计，高分辨率、高反差、立体感强。

3.2.光学主机变倍体：

3.2.1*符合人机工程学原理的高性能主机。变倍比≥10:1。智能控制调焦，变倍，荧光滤色块转换都可电动控制；

3.2.2不用化学药品的绿色环保防霉技术。

3.3  目镜观察筒：使用极为舒适的20°观察筒,带照相光路出口，分光比（100:0；0:100）。

3.4  人体工程学三目观察筒，预留C型CCD接口

3.4 *底座：大型多功能透反射光底座，不小于450mm，具备透射明场，反射明场，斜照明等多种照明方式。

3.5  *调焦机构：调焦立柱，最大行程490mm，使用新型工程材料的Z轴格栅；Z轴步进精度350 nm，重复性30 µm。

3.6  目镜：10x目镜，视场数≥23

3.7 *三位物镜转盘，含同轴落射照明附件。

3.8  物镜：研究级Plan Apo S 1X物镜，工作距离60mm

3.9  预留电动荧光滤色镜座安装位置。