动物睡眠分析系统

一、波形查看器

可以选择4秒至24小时数据长度的页面。 如果事件已采集到，波形上会立即显示此事件。事件搜索功能可以直接跳到这个事件被采集到的位置。 右底部的窗口 (FFT) 显示当前选定时间的FFT频谱。

二、阶段评分

自动评分功能包括很多有用的功能，可以大大减少在睡眠/觉醒阶段的手动操作评分时间。

1.自动评分

SleepSign睡眠/唤醒分析基于脑电图与肌电图。研究人员可以根据自己的实验情况调整自动评分的标准。 自动评分结果可以手动修改。

新功能

多个动物可以仅用一个步骤预置执行。可以大大减少你花在评分上的时间和劳动。

2．手动评分

手动可以通过使用鼠标或小键盘很容易的为睡眠/觉醒阶段进行评分。每页可显示三或五行，并一次得分。 可以在页面 （页面分割 FFT） 中显示每个时间段的 FFT 频谱。 为唤醒睡眠阶段评分时，可以参考这些 FFT 频谱。 可以列出符合条件的多个阶段的自动评分。 此功能可帮助您查看并修改自动评分结果的细微部分。

时段长度可以选择4、 5、 8、 10、 12、 20、 30、60 秒。 您可以选择pre-assigned 阶段 （是否清醒，快速眼动，非快速眼动，光的影响，睡眠深度等） 和三个un-assigned阶段来达到你的要求。

3. 项目研究阶段

自动或手动指定其中一个时间段作为项目研究的时段。从表示睡眠质量的平均FFT部分中排除指定时间段，然后得出表示睡眠量的阶段图和警觉状态参数。 如果此时段有特别迹象显示，那么这个时段名称上方会显示一个星号。

三．Hypnogram/趋势图

将 Hypnogram 作为显示评分结果的阶段。 此外，各种信息可以在Hypnogram 上相同的时间段内显示为趋势图。 趋势图的内容包括 ；

FFT 分析结果

百分比或特别的某个时段 （如delta ，Theta，主轴) 波形的频率。

肌电图积分

（适用于绘制参数如温度，血压） 一个时期的最大值或最小值。

其他参数

您导入DSI Dataquest A.R.T 系统的数据文件，可以显示参数文件中保存参数的趋势图 （如活动、 温度、 心率)。

您可以打印 Hypnogram 和趋势图，以及将其保存为文本文件或位图文件。

四、阶段图

SleepSign 计算总持续时间或任何时间段和时间范围内分期睡眠/觉醒的百分比，并绘制阶段图。 您可以打印阶段图，以及将其保存为文本文件或位图文件

五、警惕状态参数

SleepSign可以显示随着持续时间分组（睡眠/觉醒阶段的一组）的列表。 此外，显示频率，平均持续时间和每一组的标准差。 可以计算和显示的任何时间段和时间范围的警觉状态参数 (ex: 有光与黑暗期，或每 6 小时）。 具有此功能，您可以轻松地掌握睡眠/唤醒模式的过渡。

您可以将警觉状态参数结果保存到文本文件中。

您还可以获得按持续时间的每一组频率

六、平均FFT

SleepSign 计算每个时间仓及时间范围内的每个睡眠/觉醒阶段平均 FFT 频谱。 可以将结果保存为文本文件。 平均的 FFT 频谱通过比较这些单位或不同时间段内的数据作为睡眠质量的指标 （例如： 有光与黑暗期，睡眠剥夺与控制）。

中度光期和黑暗期的平均 FFT 的非快速眼动期和快速眼动期测量

七、其他功能

* 数字筛选 
您可以应用每个通道的低路径筛选器、 高路径筛选器、 带路径滤波器、 波动停止的筛选器或平滑，。

* 保存为位图文件 
可将下列的图像保存为位图文件： 全窗口、 波形，Hypnogram/趋势图、 图阶段，等。

打印 
您可以打印下面的图像： 波形 Hypnogram/趋势图，阶段图

* 保存为文本文件 
可以将以下值存储为一个文本文件： Hypnogram/趋势图，导致警觉状态原始数据参数的FFT、阶段图等

您可以打印自动评分参数，也可以将其保存为文本文件。

八、及售后服务

保修及维修：设备自验收合格双方签字之日起终身维修。

培      训：安装同时现场培训，掌握基本操作。

报价和付款方式：报价为CIP报价

交货日期：合同生效后30内交货。