固体激光器技术参数

*1.闪光灯使用寿命长，高达1亿发。

2.输出波长 1064nm 、532nm、355nm

3.重复频率10Hz

4.脉冲宽度6ns

5.光斑直径9mm

6.能量 850mJ@1064nm

450mJ@532nm

230mJ@355nm

7.光谱线宽<0.7cm-1

8.发散角＜0.5mrad

*9.能量稳定性 ±2%

*10.功率漂移 <±3%

11.波长切换方便，倍频模块支持即插即用，可插拔，专利设计，光路无需再校准

12.全自动调谐，无需任何手动调谐光路，拆箱即出光。

13.水路电路可插拔，安装使用方便，无需外置水冷。

技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.质保期保修12个月,终身维修，质保期外只收硬件成本费。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内作出响应，3个工作日内到场排除故障。

注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。