细胞电转移技术参数

1.可靠性：温和的方波提高了电穿孔后的细胞存活率，从而保证了转化或转染效率

2.可操作性：宽的电压和脉冲持续时间范围，脉冲参数可精确设定，满足各种应用目的和实验方案的参数设定。

3.监控显示：液晶屏幕的高分辨率显示电压峰值和脉冲时间，脉冲数，脉冲间隔，使参数的优化、故障的排除和记录成为可能。

4.安全性能：电弧淬灭功能，使由电弧引起的损害降至最低；短路保护，避免脉冲发生器遇到短路时被损坏。

5. 高压模式：

电压：50-3000V，5V调进

电阻：56 Ω

电容：111μF

波长：10-600μsec， 1μsec分辨率

低压模式：

电压：5-500V，1V调进

电阻：56 Ω

电容：4000μF

波长：10-999μsec/1μsec分辨率

1-999msec/1 msec分辨率

1-10sec/0.1 sec分辨率

脉冲数：1-99个

脉冲间隔：100msec－10sec

技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.质保期保修12个月,终身维修，质保期外只收硬件成本费。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内作出响应，3个工作日内到场排除故障。

注：该设备办理免税，如不能办理免税，所有费用由中标公司承担。