                二氧化碳摇床技术参数和配置要求

产品性质和指标
  1、控温范围：4～60℃，温度均匀度，±1℃（at37℃）；

★2、振荡频率：10-300rpm，振荡频率精度：±1rpm，摇板振幅：Ф26mm;

  3、定时范围：0-999.9小时；

★4、摇板可自由抽出，方便装卸摇瓶；摇板下方需配有防水托盘，有效防止样品瓶破碎因漏液而导致的电机损坏问题，且无须专用工具清理方便,（需提供实物图片佐证）；

★5、每层最大容量≥250ml×54或500ml×40或1000ml×24或2000ml×15；

  6、操作界面采用LCD触摸屏，有加密锁定功能；

★7、中空钢化加热玻璃门，避免在低温运转时玻璃起雾、积水导致液体外流，造成污染；方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况
  8、设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间可在同一界面显示，不用切换界面;

  9、触摸屏可自由设定摇板正转或反转；

10、强制对流的风扇可设置常开、自动或关闭;
  11、配备伺服电机、进口压缩机、无氟环保制冷剂；

  12、外置环境温度探头，环境温度在面板上实时显示，便于精确控制箱体内温度;

13、同时具有照明与紫外灭菌功能; 

  14、具有超温报警功能、异常情况自动断电，断电恢复，开盖即停功能，

★15、三角瓶夹具须为一次性成型塑胶夹具；试管夹具孔带有橡胶防护套；可选配粘性粘板。（需提供实物图片佐证）；

16、新型防水设计，内置增湿盘，托盘底部可直接用水进行冲洗；（需提供实物图片佐证）

17、通二氧化碳
技术参数：

	品    名
	二氧化碳振荡培养箱

	型    号
	ZCZY-BS

	振荡频率
	10-300rpm

	振荡频率精度
	±1rpm

	摇板振幅
	Ф26mm

	温控范围
	4～60℃  

	CO2湿度
	95%以上 （at 37℃）

	CO2传感器
	进口红外

	CO2测量范围
	0-10%

	CO2非线性度
	< 0.1%

	CO2温度范围
	4～60℃ 

	温度调节精度
	±0.1℃ 

	温度均匀度
	±1℃ （at 37℃）

	显示方式
	LCD（触摸屏）

	对流方式
	强制对流

	控制方式
	P．I．D微电脑智能控制

	最大容量
	单层250ml×66或500ml×45或1000ml×28 或2000ml×15 

	定时范围
	0-999.9小时

	摇板尺寸(长×宽）
	单层  928mm×530mm 

	标准配置
	 万能夹具（固定夹具可选）

	电    源
	AC220±10%   50～60Hz

	外型尺寸（长×宽×高）
	1360mm×857mm×1720mm

	重   量
	780kg


技术服务要求
1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。
2.质保期保修12个月,终身维修，质保期外只收硬件成本费。
   3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内作出响应，3个工作日内到场排除故障。
