多功能读数仪技术参数

1、检测功能包括光吸收、荧光(顶读和底读)、时间分辨荧光和化学发光四种检测功能，检测模式包括终点法、动力学和光谱扫描

2、光谱校正功能: 可在软件中设置波谱校准，以消除检测系统效率的影响，得到待检样品的真实光谱，不受仪器电子或者光学系统的影响

3、具有大孔多点扫描功能，最多可读到621个点

★4、可选超微量检测板同时检测16个低至2ul的核酸样品

5、光吸收波长范围：200-1000 nm，光吸收杂散光< 0.005% at 230 nm

6、光吸收线性范围0-4.0 OD，CV<0.5%

7、具有两套检测光路：四光栅检测光路中激发双光栅和发射双光栅，

激发波长200-1000nm，发射波长270-840nm；滤光片检测光路中配置八位滤光片轮。

★8、激发光栅带宽可调，适用于各种类型的荧光标记，最小Stokes位移小于 20nm

9、荧光灵敏度：< 0.4 fmol fluorescein/well，动态范围 >6个数量级

10、配置Eu和Tb标记的时间分辨荧光检测模块

11、时间分辨荧光检测灵敏度：< 120 amol Europium/well，动态范围 >6个数量级

★12、化学发光光谱扫描范围：270-840nm，化学发光灵敏度：< 7 amol ATP/well，动态范围 >7个数量级

13、双PMT检测器设计，荧光和化学发光分别使用独立PMT

★14、PMT自动增益调节功能：对于每个样品，能够依据信号强弱，自动选择最适合的PMT增益，兼顾检测灵敏度与动态范围。荧光具有四档自动可选，化学发光具有三档自动可选。可实现不同批次板之间的数据自动校正功能。

15、内置LED和参照玻片作为信号强弱的参比

16、光吸收、荧光、时间分辨荧光和化学发光均具有光谱扫描功能，还有时间分辨荧光延迟时间扫描功能。

17、光谱扫描速度：2s/孔，400-500 nm，2 nm步进

18、配置1个可选最多3个内置自动分液器：进样针位置可选独立荧光或化学发光检测位，确保分液和测量同时进行，无时间延迟。

19、分液器分液范围1-10000μl，1μl增量；具有预吹功能，以满足小体积分液的精度要求

20、孵育器：温控范围 室温+4℃-45℃

21、振荡器：圆周振荡，时间、速度和半径可调

22、软件无安装限制，终身免费升级

技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

2.质保期保修12个月,终身维修，质保期外只收硬件成本费。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内作出响应，3个工作日内到场排除故障。