计算服务器指标要求：

| 产品名称 | 指标项 | 指标要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计算服务器 | 外形 | 2U机架式设备 | 2台 |
|  | CPU | 配置2个Intel Xeon Gold 十四核以上处理器 |  |
|  | 内存 | 配置384G 12*32GB RDIMM, 2666MT/s, 双列，支持24根插槽 |  |
|  | 内存类型 | 支持RDIMM、LRDIMM、NVDIMM内存条，提供彩页或官网截图证明 |  |
|  | 硬盘 | 配置2个600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5寸硬盘 |  |
|  | 硬盘类型 | 支持SAS/SATA/SSD硬盘，支持M.2 SSD启动盘 |  |
|  | 硬盘扩展性 | 单机箱最大支持≥16个3.5寸热插拔硬盘扩展，提供彩页或官网截图证明 |  |
|  | Raid卡 | 配置1*12Gbps SAS Raid卡，支持RAID 0,1,5,6，含8GB掉电保护缓存，提供官网截图证明 |  |
|  | 网卡1 | 万兆英特尔 X710 四端口10Gb DA/SFP+（满配万兆模块，光纤跳线） |  |
|  | 网卡2 | 配置四口千兆网卡，满配千兆网线 |  |
|  | 扩展插槽 | 单机箱最大支持≥6个PCI-E 3.0 插槽，提供彩页或官网截图证明 |  |
|  | 电源类型 | 配置2个白金级能效热插拔交流电源，单个电源功率不低于750W |  |
|  | 管理控制器 | 配置远程管理模块，支持中文图形界面管理，远程开关机，支持虚拟控制台、虚拟光驱、电源管理、固件更新等； |  |
|  | 状态灯 | 配置交互式LCD液晶状态显示模块，支持显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息，提供功能截图证明 |  |
|  | 移动管理 | 支持非接触式管理模块，支持手机、平板通过NFC、蓝牙等方式管理服务器，提供功能截图证明 |  |
|  | 虚拟化嵌入式 | 支持服务器支持主板嵌入式双SD方式安装虚拟化软件，提供功能截图证明 |  |
|  | 计算节点系统 | 最新版Linux7.6 |  |
|  | 计算节点管理软件XCAT | 要求提供2个lisence,将本次2台计算节点并入之前由XCAT集群软件管理的计算系统。 |  |
|  |  | 支持系统同一部署、系统监控、集群管理、数据报表、文件传输，查看修改文件操作。 |  |
|  | 运维辅助软件PGHPC | 要求提供2个lisence,将本次2台计算节点并入之前由运维软件PGHPC集群软件管理的计算系统。 |  |
|  |  | 实现一键配置所有节点的SSH无密码访问、RSH无密码访问、网络连通检测、IPMI配置、NFS配置、添加及删除用户、同步文件，实现有所有节点并行执行命令等功能，方便集群运维管理。提供功能截图证明 |  |
|  |  | 提供常用MPI、数学函数库、HPC基准测试程序的一键部署工具，可一键安装配置，方便后续使用。 |  |
|  |  | 提供GPU开发环境一键部署工具，包括GPU驱动程序、cudatoolkit、SDK等，可一键安装配置，方便后续使用。 |  |
|  |  | 提供常用开源生物信息学、分子动力学、分子对接等应用软件的一键部署工具，可一键安装配置，方便后续使用。 |  |
|  | 商业版Intel编译器 | 提供C/C++/Fortran，R等语言安装； |  |
|  |  | 提供10用户lisence，支持C/C++/Fortran/OpenACC/CUDA Fortran |  |
|  | 并行环境 | 提供MPICH2, OpenMPI, Mvapich2等MPI环境，调试与之前计算节点无缝衔接并行计算 |  |
|  | GPU开发环境 | 预装包括CUDA samples在内的NVIDIA Tesla GPU配套应用软件，nvcc编译器版本为5.0或以上，CUDA samples须编译通过 |  |
|  | 作业调度SGE | 支持任务的提交、排队、监控、删除和给予策略的处理等提供了灵活的作业提交方式；支持基于命令行、基于应用模板和基于作业脚本的提交；支持计算资源的登陆控制；支持批量提交，和众多的资源选择；拥有统一的基于web的界面，管理集群的各个方面，并提供功能完善的管理主控页面和报表，支持监控支援性能和报警功能。 |  |
|  | 集群软件系统安装调试服务 | 需要供应商公司提供工程师负责对集群系统进行安装调试，确认软件正常工作，软件系统包括集群管理系统、作业调度软件、操作系统、并行环境、编译器、数学库等。并提供三年售后运维技术服务，7*12小时电话，远程或上门服务 |  |
|  | 产品售后服务 | 原厂3年7x24小时，4小时上门服务； 3年"保留您的硬盘" 服务，提供原厂授权服务函 |  |
| 桌面客户端 | 主机外观 | 塔式，与服务器同一品牌 | 6台 |
|  | 主板 | 不低于Intel® Q270 芯片组，主板与整机同品牌 |  |
|  | CPU | 英特尔i7-8700 处理器 CPU主频：3.2GHz 最大睿频：4.6GHz 六核心十二线程 |  |
|  | 内存 | 1根16G DDR4 2400MHz, 4内存插槽 |  |
|  | 硬盘 | 1TB 7200转机械硬盘 |  |
|  | 显卡 | 2Ｇ独立显卡 |  |
|  | 网卡 | 千兆网卡 |  |
|  | 接口 | 前置SD介质卡读卡器插口/通用音频插孔/USB 2.0端口（2个）（1个带PowerShare功能）/USB 3.1第1代端口/USB 3.1第2代Type-C端口（带PowerShare功能） 后置线路输出端口/PS/2键盘端口/PS/2鼠标端口/DisplayPort端口（2个）/USB 3.1第1代端口（4个）/USB 2.0第1代端口（2个）提供截图证明 |  |
|  | 扩展槽 | 3个PCI-E，1个PCI |  |
|  | 机箱 | 高效散热静音，带有安全锁孔，整机防盗线缆锁设计，免工具开箱和部件维护，硬盘扩展卡光驱无螺钉设计，带硬盘防震托架；内置音箱； |  |
|  |  | 可立可卧机箱，体积≤15L |  |
|  | 电源 | ≥230W，电源铭牌与主机同品牌； |  |
|  | 光驱 | DVD-RW |  |
|  | 键鼠 | USB键盘和鼠标 |  |
|  | 操作系统 | 出厂自带win10专业版 |  |
|  | 产品售后服务 | 原厂3年7x24小时，4小时上门服务； 3年"保留您的硬盘" 服务，提供原厂授权服务函 |  |
| 显示器 | 显示器 | 22英寸高清显示器；与主机同一品牌;VGA+DP双接口，带高清DP数据线；提供截图证明 | 12台 |
|  | 产品售后服务 | 原厂3年7x24小时，4小时上门服务；提供原厂授权服务函 |  |
| 配件 | 存储扩容 | DELL企业级8T 7200 rpm SAS硬盘,对原存储进行扩容需要增加硬盘，包含原厂工程师对整个MD3400存储固件升级（检测硬盘兼容性）以及扩容调试,保证数据在调试过程中安全性 | 5套 |
|  |  | 扩容存储通过IO上GPFS并行文件系统共享给计算节点 |  |
|  |  | Dell 3.5寸硬盘托架，含安装 |  |
|  | 产品售后服务 | 原厂3年7x24小时，4小时上门服务； 3年"保留您的硬盘" 服务，提供原厂授权服务函 |  |

商务条款：

1.供应产品必须是原厂正品，拒绝水货、拆机货、二手货，整体包装在运抵安装地点中途不得做任何形式的拆封

2.产品生产日期不得早于项目竞价截止时间.货物由用户(我单位)在场拆包装箱查验货物合格性，通过官方的800/400服务热线可查询到配置和产品质保信息

3.采购单位名称与序列号一致（需经厂商确认，为中国科学院生物物理研究所）,现场官方查询验证用户名为我单位，调试验收合格后付款，如我单位发现产品信息与以上要求不一致，将视为不明来源货物，拒绝接收并追究其相关责任。