- 生物物理所园区无线网设备

无线控制器

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 管理AP数 | 支持常规AP最大数量≥3072 |
| 转发性能 | 数据转发性能≥40Gbps |
| 端口要求 | 配置千兆电端口≥12个，千兆光端口≥12个，SFP+/SFP端口≥4个，提供正面高清图片 |
| 无线漫游 | 支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游 |
| 可靠性 | 支持IRF1+1热备，对外呈现一个IP地址，简化网络拓扑；对外统一管理界面，简化运维；AC支持热备，支持毫秒级切换；license共享。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告 |
| Ipv6 SAVI | 为保障IPV4网络过渡到IPV6网络的安全性，设备需支持IPV6 SAVI功能。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告 |
| 分层AC | 总部AC统一管理；License统一管理；自由选择认证点；分支AC支持本地漫游功能。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告。 |
| 网络安全 | 支持防PSK暴力破解，当用户密码错误超过预设的阀值之后， 能够将该用户加入动态黑名单，一段时间内禁止其接入网络 |
| 无线定位 | 支持嵌入式定位，参与定位的AP支持跨信道部署，要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告 |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  | 采用软硬件结合方式，模拟用户上网行为，实现对网络环境的探测，提供系统截图。 |
| 管理展现 | 支持在iOS（iPhone/iPad）、Android等操作系统的移动设备展现，提供系统截图。 |
|  | 支持对用户全操作日志记录。 |
| 兼容性 | 我单位部分研究组已经自行购置、安装有若干H3C WA4320i无线接入点，要求无线控制器能兼容这部分无线接入点。同时，需提供厂商证明文件证明其兼容性。 |
| 数量 | 1台，冗余电源及风扇，SPF+万兆多模模块≥4块。 |
| 配置要求 | 配置并不低于384个AP管理授权。 |
| 服务 | 原厂针对本项目的五年售后服务承诺函 |

运维管理系统

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 支持有线无线一体化管理 | 可统一管理AC、Fat/Fit AP、无线终端、PoE交换机等设备，支持在拓扑上展示设备告警、状态，可以展示全网的网络结构。 |
| 兼容性 | 支持Windows等平台及MS SQL等数据库，支持B/S架构。 |
| 网络健康度 | 支持整网网络综合健康度评分、整网AC健康度评分及历史、整网AP健康度及历史、整网终端健康度评分及历史。 支持同一账户下不同网络间数据快速切换，支持同一场所下AC间数据快速切换，支持按日期数据快速切换，提供第三方测试报告。 |
| CPU统计 | 支持整网AC的CPU利用率Top5及其当天历史、整网AC的内存利用率Top5及其当天历史，提供第三方测试报告。 |
| AC单机运维信息告警 | 包括AC单CPU高告警、温度告警、最近一分钟端口入方向广播组播占比过高、最近一分钟端口流量过大，提供第三方测试报告。 |
| AC单机运维信息呈现 | AC评分及历史、AC基本信息、AC能力集、CPU利用率及历史、内存使用率及历史、AC整机流量成分及历史、AC每端口流量成分及历史，提供第三方测试报告。 |
| AP信息监控 | 单AP详情：包括AP基本信息、射频参数信息、评分历史、各时刻接入终端历史、终端流量信息、AP日志、CPU、内存，提供第三方测试报告。 |
| AP状态智能巡检 | AP状态智能巡检：AP定时检测自己状态，如果检测到有状态异常，及时通知智能运维平台进行告警.告警信息不少于16种，提供第三方测试报告。 |
| 终端健康度分析 | 整网终端健康度评分评级；能够显示每个采样时刻终端的关键指标信息；支持5G、2.4G终端分开显示；包含信号强度、空口选速、重传率、丢包率等关键信息，提供第三方测试报告。 |
| 终端轨迹 | 终端当前体检报告； 终端评分历史；空口选速等连接信息及历史；空口选速等连接信息详情及历史；终端旅程轨迹，提供第三方测试报告。 |
| 无线认证平台 | 要求无线认证平台可实现portal页面灵活定制以及业务推送策略制定，提供一键认证、固定帐号认证、短信认证、微信认证等四种认证方式。要求既可以单独使用某一种认证方式也可以同时组合使用多种认证方式，提供相关截图证明。 |
| 物理链路连接 | 支持查看AC与AP之间真实物理链路连接，真实显示从AP到PoE交换机、三层交换机、路由器等物理链路，对于排查网络故障能提供很大帮助。 |
| 设备告警和实时状态 | 支持自定义视图并且在视图上显示设备告警和实时状态，可以导入背景图，方便管理员按需进行重点设备的重点管理；在拓扑上支持查看AP当前在线Station及详细信息，可以实现设备和用户的统一管理，支持进行Station上线历史记录浏览。 |
| 告警智能分析 | 包括告警分类关联分析、告警多源关联分析、告警拓扑根源分析、告警网络影响度分析。 |
| 提供直观的设备的面板视图 | 支持设备面板的显示、定时刷新、面板缩放功能，通过面板管理，网络管理人员可以直观地看到设备、板卡、端口的工作状态。 |
| 周期性报表机制 | 支持天报表、周报表、月报表、季度报表、半年报表、年报表。可以设定周期性报表的开始时间、失效时间。可以将自身的组织名称和Logo融入到发布的报表中，可以定时生成后Email到指定邮箱。 |
| 流量统计 | 支持Station流量统计、AP流量统计、AP在线数统计、Station在线数统计、Station关联情况统计等。可以在一套系统上完成设备性能管理和用户终端性能管理。 |
| 告警管理 | 支持与微信联动，发送告警信息。 |
| 数量 | 1套 |
| 单套配置要求 | 配置有线网络设备License授权≥200个； 配置无线设备License授权≥200个。 |
| 服务 | 原厂针对本项目的五年售后服务承诺函。 |

无线供电交换机

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 设备整机性能 | 交换容量≥300Gps，转发性能≥120Mpps。 |  |
| 接口类型 | 固化≥24个10/100/1000Base-T以太网端口；≥4*10G BASE-X SFP+万兆光口，光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) ≥2 |  |
| POE供电 | 最高可支持24端口POE+供电能力。 |  |
| VLAN特性 |  | 最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094。 |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF。 |  |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng。 |  |
|  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由。 |  |
| 链路聚合 | 支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP。 |  |
| CPU防护 | 支持CPU保护功能。 |  |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |  |
|  | 采用软硬件结合方式，模拟用户上网行为，实现对网络环境的探测，提供系统截图。 |  |
| 管理展现 | 支持在iOS（iPhone/iPad）、Android等操作系统的移动设备展现，提供系统截。 |  |
|  | 支持对用户全操作日志记录； |  |
| #资质认证 | 提供工信部入网证, 提供产品检测报告。 |  |
| 数量 | 4台。 |  |
| 服务 | 原厂针对本项目的五年售后服务承诺函。 |  |

无线高密AP

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 工作模式 | 采用整机四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式 |
| 天线设计 | 内置全向天线 |
| #协商速率 | 整机协商速率≥2.5G超高接入速 |
| 接口设计 | ≥1个10/100/1000Mbps(RJ45) ≥1个2.5G以太网口 PoE支持1G/2.5G以太网口支持802.3af/802.3at兼容供电 |
| MU-MIMO特性 | 要求投标产品支持MU-MIMO特性，保留实际测试的权利，权威第三方测试报告或现场实测 |
| 入网证 | 要求投标产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部型号核准证 |
| WIFI联盟证书 | 为保证终端互联互通有效性，投标投标厂家需提供投标产品WiFi联盟证书 |
| 数量 | 3台。 |
| 服务 | 原厂针对本项目的五年售后服务承诺函。 |

无线低密AP

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 工作模式 | 采用整机四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2模式 |
| 天线设计 | 内置全向天线 |
| 协商速率 | 整机协商速率≥1267Mbps |
| 接口设计 | ≥1个10/100/1000Mbps(RJ45) |
| MU-MIMO特性 | 要求投标产品支持MU-MIMO特性，保留实际测试的权利，权威第三方测试报告或现场实测 |
| 入网证 | 要求投标产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部型号核准证 |
| WIFI联盟证书 | 为保证终端互联互通有效性，投标投标厂家需提供投标产品WiFi联盟证书 |
| 数量 | 68台。 |
| 服务 | 原厂针对本项目的五年售后服务承诺函 |

无线点位施工

无线点位施工230个信息点位，信息点位全部采用六类布线，满足千兆传输。含线路施工过程中的所有耗材。