| 采购内容 | 单位及数量 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| AI计算平台 | 1套 | 计算节点1 (1台) 1）性能指标：本系统采用Scalable架构并发处理器，并发处理器数至少需要2个，单处理器核心数量至少16个，至少需要提供2.1万亿次每秒的浮点计算能力；工作频率至少2.1GHz； 2）数据指标：本系统采用高效数据系统，由于需要提供处理器直接数据读取，工作频率至少需要2666MHz，可分配容量每个处理核心至少需要8GB的容量； 3）高速处理模块：为提高系统的运行效率，需要额外增加加速设备，加速设备采用主动散热模式，供电环境由本系统统一供应；加速设备至少需要提供107万亿次每秒的单精度浮点计算能力，加速缓存空间总共需要88GB的容量，加速模块8个，需配置外部专用散热套件； 4）系统存储：不少于1块SSD硬盘，单块硬盘容量≥512GB；集成本次模型设计学习系统所需要的相应软件； 5）存储空间：至少支持24盘位，存储空间≥3.84T。 6）网络： 双万兆以太端口；可远程管理； 7）供电模块：为了确保平台的稳定可靠运行，需要提供≧2000w的2+2冗余供电模块； 8）规格：4U机架式 高性能共享存储(1台) 1. 性能指标：本系统采用Broadwell-EP架构并发处理器，并发处理器数至少需要2个，单处理器核心数量至少8个，至少需要提供0.53万亿次每秒的浮点计算能力；工作频率至少2.1GHz； 2.高速缓存：本系统采用高效数据系统，由于需要提供处理器直接数据读取，工作频率至少需要2400MHz，可分配容量每个处理核心至少需要4GB的容量，最大可扩展至256GB； 3. 数据盘位：可支持至少12颗硬盘；支持SSD Cache加速；支持SSD、SAS、NL-SAS磁盘混插；支持GUI、SNMP等多种管理模式，提供不少于8*8TB企业级SATA； 4. IO端口：标配2个千兆端口，2个10Gb的光纤端口(含光模块)，远程管理口； 5. 供电模块：为了确保平台的稳定可靠运行，需提供≥550W(1+1)电源模块 6.存储管理系统为国产可控软件（提供计算机软件著作权登记证书，并提供第三方评测机构的软件测试报告或者软件产品登记检测报告，与计算节点同品牌） 7.支持主流的文件访问协议，包括iSCSI/CIFS/NFS/FTP/WebDAV/POSIX 8.支持多种硬盘数据保护和加速策略，包括RAID0/1/5/6/10/LINEAR模式，支持冗余模式下的RAID极速重建，支持重建速度调节 9.提供基于RAM和SSD的高速缓存策略，极大提高并发性能负载；支持Writeback、Write around等多种SSD加速配置 10.支持硬盘粒度调优 11.同时支持硬RAID和软RAID 12.支持多层目录权限管理、用户/用户组管理 13.支持全web或ssh管理 14.支持所有以太网网络 15.自动负载平衡，客户端可以直接和保存数据的多个节点进行高速数据传输，无需其他节点中转 16.支持集群内外网口分别绑定，支持网卡冗余 17纯Web的性能监视引擎，监视系统CPU、内存、磁盘、网络等性能数据 18.支持中英文双语切换 19.支持单节点集群模式，可在线扩容和收缩 20.支持磁盘分层存储技术，全局统一命名空间 21.支持扩展到256个存储节点 网络设备(1台) 1. 1U机架式；至少提供16个SFP+端口，每个端口传输速率≥10Gb； 2. 总功耗不高于46W；至少配置3个万兆sfp+ 多模模块； 3.支持4K个VLAN 4.支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 5.支持VLAN mapping交换功能 6．支持根据ACL进行流分类 7.支持出、入端口流量限速 8.支持基于端口和队列整形 9.支持智能堆叠iStack（业务口实现） 10.支持网管系统、支持WEB网管特性 11.支持系统日志、分级告警 12.支持以太网OAM（802.3ah 和 802.1ag） 耗材(1套) 需提供以下知名品牌耗材： 1.≥3条LC-LC光纤连接线，50μm多模，OM3标准，长度5M，用于万兆光纤交换机，FC HBA卡，万兆光纤卡的连接； 相关深度学习软件（1套）： 1. GPU CUDA 编译环境 ：CUDA Toolkit 9.2 ，GPU Driver 2. 深度学习框架：Tensorflow，mxnet，pytorch, caffe 等等 3. NVIDIA DIGITS™ GPU 训练系统， 4. Deep Learning SDK ： 深度学习原生库 CuDNN，深度学习推理引擎（TensorRT） 5. NVIDIA Docker 容器平台:包括编程、运行、系统工具、系统函数库等都打包到一个完整的文件系统中，可安装到任何一台服务器上 6. 深度学习加速库：cuBLAS， cuSPARSE , NCCL 资质要求： - 保修：3年整机产品替换质保，7x24小时电话网络支持 - 计算节点产品通过中国国家强制CCC认证 |

GPU要求8块全新Nvidia RTX 2080TI 非OC版显卡，现场拆封装入机器，并记录序列号。

网络模块使用intel 芯片双网口10GBase-T 光口。