门禁监控考勤系统

- 门禁系统

- 平台各实验区的办公室、实验室安装门禁系统，按照楼层分布设置门禁终端，管理同一实验楼同一楼层的所有门禁

- 设备清单及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指纹门禁一体机 | 46 | 指纹容量：不低于2500枚；通讯接口：TCP/IP,RS485；采集器：小光学指纹头；记录容量：不低于80000；支持U盘功能 ；同时能支持刷卡开门，兼容现有门禁卡 |
| 2 | 单门门禁控制器 | 46 | 通讯方式:TCP/IP；最大联网数:不限；用户注册卡数量:2万；记录脱机存储数量:10万；数据掉电保护。 |
| 3 | 电插锁 | 46 | 开锁方式：断电开门；输入电压：DC12V；干触点信号输出；延时上锁时间可调。适用门型：木门、玻璃门、金属门 |
| 4 | 门禁机箱控制电源 | 46 | 输入电压:220VAC；额定输出电压:12VDC；额定电流:5A；UPS:带后备电池接口 |
| 5 | 紧急爆破开关 | 46 | 故障时可以紧急开门 |
| 6 | 出门按钮 | 46 | 门禁开关 |
| 7 | 指纹采集仪 | 8 | 光学式指纹采集；图像分辨率500dpi；匹配方式:1:1、1：N；认假率:<.0001%;拒真式:<1%；通讯方式:USB2.0 |
| 8 | IC卡读卡器 | 8 | 识别兼容现有读卡器 |
| 9 | 门禁控制系统 | 8 | 安装门禁管理软件，连接指纹采集仪，读卡器。 |

- 监控系统

- 平台各实验室安装监控系统，24小时运行，按照楼层分布设置，管理同一实验楼同一楼层的所有监控点位

- 设备清单及技术参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内网络摄像机 | 50 | 1080P；焦距:2.8mm；图像传感器:1/27''高感光传感器；红外夜视距离:30米；通讯接口: 10M/100M自适应以太网口；电源供应: POE； |
| 2 | 4路网络硬盘录像机 | 2 | 4路网络视频输入；1路HDMI输出，1路VGA输出；1个SATA接口；RJ45、10/100M自适应以太网接口；支持录像模式、回放模式、备份模式； |
| 3 | 8路网络硬盘录像机 | 2 | 8路网络视频输入；1路HDMI输出，1路VGA输出；2个SATA接口；RJ45、10/100M自适应以太网接口；支持录像模式、回放模式、备份模式； |
| 4 | 16路网络硬盘录像机 | 1 | 16路网络视频输入；1路HDMI输出，1路VGA输出；4个SATA接口；RJ45、10/100M自适应以太网接口；支持录像模式、回放模式、备份模式； |
| 5 | 32路网络硬盘录像机 | 1 | 32路网络视频输入；1路HDMI输出，1路VGA输出；8个SATA接口；RJ45、10/100M自适应以太网接口；支持录像模式、回放模式、备份模式； |
| 6 | 5口千兆POE交换机 | 2 | 4个千兆POE电口，1个千兆电口；接口类型：RJ45电口，全双工，MDI/MDI-X自适应；交换容量：10Gbps； |
| 7 | 10口千兆POE交换机 | 2 | 8个千兆POE电口，1个千兆电口,1个千兆光口；接口类型：RJ45电口，全双工，MDI/MDI-X自适应；交换容量：20Gbps； |
| 8 | 18口千兆POE交换机 | 1 | 16个千兆POE电口，1个千兆电口,1个千兆光口；接口类型：RJ45电口，全双工，MDI/MDI-X自适应；交换容量：36Gbps |
| 9 | 26口千兆POE交换机 | 1 | 24个千兆POE电口，1个千兆电口,1个千兆光口；接口类型：RJ45电口，全双工，MDI/MDI-X自适应；交换容量：52Gbps； |
| 10 | 4T监控专用硬盘 | 11 | 监控级硬盘，接口类型：SATA 6Gb/s存储容量：4T；转速：5900rpm；缓存：64MB |

- 网络考勤系统

- 在平台所分布的主要实验楼安装网络考勤机，通过网络将考勤数据实时返回服务器

- 设备清单及技术参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能一体考勤机 | 4 | 指纹容量：2000枚，面部容量：500张，记录容量：120000条；通讯方式：TCP/IP；显示屏：4.3英寸电容触摸屏；电源规格：12V 3A；摄像头：130万双摄像头；人脸识别速度：≦0.8S;指纹识别速度：≦1S；采集器：ZK光学指纹采集器；IC/ID卡识别，密码识别 |
| 2 | 考勤控制系统 | 1 | 安装考勤控制软件，接受考勤数据 |

技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期验收合格日起12个月

3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4.交货地点：用户指定地点