数字CMOS相机

成像设备：sCMOS

像素尺寸6.5 μm×6.5 μm

*有效像素2304(H)×2304(V)

有效面积14.976 mm (H)×14.976 mm (V)

满阱容量15 000 electrons（typ.）

读出速度：Fast scan: 89 frames/s with CoaXPress  (2304 x 2304)

*Fast scan: 100 frames/s with CoaXPress (2304 x 2048)

冷却方式Peltier cooling Forced air

冷却温度 (Ambient at +25 ℃): -5 ℃ Water (+25 ℃): -5 ℃ Water (+15 ℃): -15 ℃

* 暗电流0.5 electrons/pixel/s（-5 ℃）（typ.） 0.5 electrons/pixel/s（-5 ℃）（typ.） 0.2 electrons/pixel/s（-15 ℃）（typ.）

动态范围21 400 : 1（typ.）

外部触发模式Edge, Level, Sync readout, Start, Global reset edge, Global reset level, programmable

外部触发信号路径SMA x1

触发延迟功能Yes

触发输出Global exposure timing, trigger ready, low, high

接口CoaXPress (6.25Gbpsx2 lane)

A/D 转换器16 bit / 12 bit / 8 bit

镜头卡口C-mount

技术服务要求

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期验收合格日起12个月

3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4.交货地点：用户指定地点