三维划膜喷金仪

设备参数：

1.单泵划膜效率：200-300大板（30cm）/小时

2.单泵喷金效率：700-900条（30cm）/小时(HM3030)

3.划线/喷金溶液浓度：0.1-9.99ul/cm

4.划线/喷金头定位精度：±0.1mm

5.划膜笔最小间距：3mm

6.划膜笔间距调节：丝杆无极调节

7.划膜泵标准容量：500ul

8.喷金泵标准容量：1000/2500ul

9.最低排液量：1ul

10.X轴速度：50-200mm/s

11.平台工作面积：≤320*140mm

12.溶液残留量：几乎为零

13.高精度步进泵：标配3个泵

技术服务要求：

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期验收合格日起12个月

3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4.交货地点：用户指定地点