高速冷冻离心机

技术参数：

- 最大容量：4 x 1000 mL, 200 x 1.5/2.0 mL, 36 x 50 mL, 64 x 15 mL, 20 x MTP, 120 x 13mm采血管 (直径), 104 x 16 mm采血管 (直径)

- 最大相对离心力：22,132 x g (14,000 rpm)

- 温控范围：-11 °C to 40 °C

- 99 个自定义程序数；5 个快捷程序按键，快速运行常用程序

- 可配5 mL 锥底离心管固定角转，20 x 5.0 mL (20,913 x g/13,100 rpm)

- 可配6 x 250 mL 大容量高速固定角转

- 自动转子识别和自动转子失衡检测功能，离心更安全

- 气密性转子，符合IEC 1010-2-020 annex AA 标准

- 转子在最高转速下，仍可以保持4 °C

- 转子及附件可高温高压灭菌（121 °C，20 分钟），保护人员安全

- At set rpm 定速计时功能，达到设定转速后开始计时

- 10 档可调的软加速和软刹车功能，防止样品重悬

- 通用吊篮设计，可同时离心工作板和离心管，无需购买单独的工作板吊篮

- 最高转速运行时噪音水平低 < 53 db(A)

- 单独的“Short Spin”瞬时离心按键，方便操作

- 离心计时10 s to 99 小时 59 分钟，可连续离心

- 转速范围：100 rpm – 1400 rpm (10 rpm 调整精度)

配置：

主机及水平转子、圆形吊篮、5/15mL和50mL锥形管适配器；工作板吊篮, 适配

技术服务要求：

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期验收合格日起12个月

3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4.交货地点：用户指定地点