
冷冻离心浓缩仪
一 主机：

1.模块化设计，离心腔/真空室、真空泵、冷阱均为独立体，可自由组装。

2.内置式真空延迟功能，在转速达到预设值后再抽真空。

3.交流变频免维护感应电机，电磁驱动离心系统，噪声小，免维护。

4.主机温控范围：-5到80度控温。

5.单独设置的预冷键，保护样品。

6.配有离心闪频灯，能够实现在不停机的情况下观察样品浓缩情况。

7.温控快捷键设计：室温、30℃、45℃和 60℃，确保安全有效地浓缩多种样品。

8.Teflon涂层转子可高温高压灭菌。

9.防腐蚀：304不锈钢腔体，特氟龙涂层。

10.原装进口减压阀自动真空释放，具备自动开关功能。

11.转速范围：300rpm到1800rpm可调。

12.最大离心力：≥430×g。

13.定时范围：0-9999min可调。

14.极限真空值：＜30Pa 。

15.系统设计安全：断电自动泄真空，保护样品安全。

16.运行过程中可随时修改参数，简单快捷。

17.配置：离心成像仪1台；90x1.5ml角转子1套，8x50ml+8x10ml角转子1套。

二 台式超低温冷阱：

1.采用进口超低温复叠式无氟制冷压缩机 
2.宽度不超过350mm
3.液晶触摸显示控制，当前时间，温度曲线，时间曲线

4.冷阱最低温度： -80℃

5.R404a无氟环保制冷剂

6.回收瓶溶剂：2000ml

7.外型尺寸≤610x350x400mm

三 化学隔膜真空泵450：

1.最大抽速：≥2.0 m3/h

2.极限真空度≤7 mbar

3.标配气镇阀，使用气镇时的极限真空度≤12 mbar

4.高耐受化学腐蚀，隔膜材质PTFE涂层，进/出气阀门为FFKM橡胶、所有气体管路均为PTFE

5.夹层结构隔膜、泵腔盖和隔膜夹紧盘具有金属内芯，外覆ETFE和碳纤维增强材质

6.进/出气口接口8-10mm
技术服务要求：

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期验收合格日起12个月

3．维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4．交货地点：用户指定地点

