单光子探测系统

1、工作环境

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

1.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋25℃和相对湿度小于60％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

1.3  配置符合中国有关标准要求的插头。

2、设备用途

单光子探测系统具有极高的灵敏度，其量子效率QE高达95%，具有深度制冷-70度，有效抑制噪声，能够获得单分子信号，主要用于弱信号和快速荧光信号采集。

3、技术指标

3.1、高灵敏背照式制冷型EMCCD相机 1台

3.1.1 光电转换效率：>95%@575 nm；

3.1.2 有效像素阵列：512x512, 正方形像素尺寸：16μm×16μm；

3.1.3 帧频≥55帧/秒(FPS) @512x512pixels；

3.1.4  传感器可冷至≤ -80℃；

3.1.5  USB3.0接口。

3.2 物镜型压电陶瓷Z：行程400um，步进精度<2nm,重复精度<2nm；

4、售后服务：

4.1 设备安装调试：仪器到货后，买方负责提供必要的实验室条件，卖方在接到买方通知的7个工作日内派人前往负责该设备的安装、调试和操作培训，直至达到各项验收指标合格。

4.2 技术培训：卖方负责派专业技术人员到买方所在地进行集中培训，使其能熟练掌握仪器的各项性能（包括硬件和软件）；

4.3 保修期：质保期为12个月。质保期内发生任何设备损坏，所需要的维修费用（包括零部件费用、维修费用）均由卖方承担（若人为操作不当造成的损坏，不在此例）；

4.4. 仪器安装后三年内，在双方认可的时间，卖方对仪器进行每年一次的保养和调整，不收取任何维修方面的人工费用,保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

4.5.投标商承诺：在安装验收后五年内，提供上门培训及维修非更换硬件服务免费，如机器发生故障，卖方承诺向买方提供优质快速有保障的维修服务，免收维修费，只收取零配件费用。