接触式无损定量成像仪

一、主机参数

1．NASA级超敏大尺寸感光芯片，尺寸≥158cm2。

2．成像芯片长度≧14cm。

3．像素尺寸：>88um×88um。

4．图像分辨率300dpi，可直接用于文章发表。指定分辨率输出，600dpi，1200dpi。

5．样品所有光信号转化电信号效率：≥85% 。

6．成像累计暗电流总和< 0.0001e。

7．满阱电子容量：100万e-，提供极高的定量范围，强信号不过曝，确保高丰度蛋白和低丰度蛋白都可以准确高清成像和精确定量。

8．接触式成像，western膜直接贴合在感光芯片上，光损失为0。

9．信号采集距离（光程）：0mm， 信号直接贴合感光芯片。

10．无需镜头，消除镜头透镜带来的光损失：直接成像，无需经过镜头转换，光电转换效率更高。

11．开机即用，无需等待时间。

12．图像位深：16bit。

13．图像色阶：65536。

14．像素合并功能：提高灵敏度，缩短极其微弱信号的曝光时间。

15． 图像采集模式：自动和手动采集图像模式。

16． >90%的样品成像时间仅需≤1 秒。

17．一键成像：自动模式一键自动采集8张不同时间图像，可以获得客户最佳条件和效果的实验效果。

18.透光率：10000 um2次方，相对是传统CCD相机，效率提升400倍以上。

19.成像夹角：180°，样品信号光子完全接收，加快成像速度，提高图像质量。

20.信号传输：Ethernet cable，连接稳定，使用超七类（Cat7e）增强连接线，最大传输速率为10000Mbps。

21.支持多用户管理，方便管理员管理。

22.结果图片自动保存到每个人单独的文件夹中，方便结果查找。

23.多图同时分析，支持40张结果图片同时分析，分析结果统一输出到一个excel表格中，也可以指定图片结果输出，同时支持分析结果已不同的组合多次输出。

24.应用方向涵盖，Western blot化学发光成像，Southern blot化学发光成像、Northern blot化学发光成像及同位素成像等。

25.仪器最大功率<25W

二、仪器配置

1.主机一台

2.电源适配器一个

3.数据传输线一根

4.防静电Western专用样品镊 十个

5.说明书一份

三、售后服务

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期验收合格日起12个月,只换不修

3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4.交货地点：用户指定地点