10孔位可编程荧光滤色镜转架

10孔位可编程荧光滤色镜转架， 采购数量1套

用途: 在荧光图像采集中， 实现荧光通道间无震动快速转换

技术参数：

- 滤光轮位置采用数字编码提供快速、自动化和高效的滤光片转换

- 滤波轮由直流伺服电机驱动， 相邻荧光通道间切换速度≤60ms

- 荧光滤色镜安装孔位≥10, 孔径≥25mm

- 配操作手柄, 转架内置电动光闸

- 多功能荧光滤色镜转架控制器支持多协议通信语言,允许开发脚本

- 配: 中心波长530nm/带宽43nm, 中心波长585nm/带宽40nm单带通荧光滤色镜

405/488/561/640 (nm) 激光专用二向色镜

- 荧光滤色镜转架法兰板和接口焦距位置可调, 调节范围100-105 (mm)

- 安装角架, 带有开槽面的刚性90°角公制安装板。90°直角 1个

- 光学导轨载架，长度 120 mm, 公制M5和M6安装孔  4个

- 光学导轨载架，长度 50 mm, 公制M5和M6安装孔   2个

- 精密线性位移台, 行程范围≥100毫米, 速度≥15毫米/秒, 推/拉力≥50N, 电机功率≥50瓦

- 多轴直流电机控制器, 接口：TCP/IP、USB 和 RS-232 用于命令。A/B 正交编码器输入。用于限位点和参考点开关的 TTL 输入。用于自动化的 I/O 线路。用于人机接口设备的 USB 接口

软件支持: 宏命令语言。用于使用自动启动宏的独立操作。数据记录仪。ID 芯片检测，实现快速启动。PID控制器，参数在运行过程中发生变化。广泛的 软件 支持， 例如， NI LabVIEW， C， C++， MATLAB， Python。PIMikroMove 用户软件

技术服务要求：

1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2主机质保期验收合格日起12个月

3维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4交货地点：用户指定地点