高性能GPU服务器

- 性能指标：系统采用icelake架构并发处理器，配置2颗Intel XEON Gold 6330，主频2Ghz/睿频3.1Ghz/28核；

- 数据指标：系统采用高效数据系统，由于需要提供处理器直接数据读取，工作频率至少需要3200MHz，整体容量512G；

- 高速处理模块：为提高系统的运行效率，需要额外增加加速设备，加速设备采用主动散热模式，供电环境由本系统统一供应；加速设备至少需要提供284万亿次每秒的单精度浮点计算能力，加速缓存空间总共需要192GB的容量，加速模块8个，最大支持8个加速模块，需配置外部专用散热套件；

- 系统存储：不少于1块企业级固态硬盘，单块硬盘容量≥480GB系统容量；

- 数据存储：不少于1块企业级固态硬盘，单块硬盘容量≥1.92TB系统容量；不少于10块3.5寸SATA企业级机械硬盘；单块硬盘容量≥16TB；

- 网络：双口万兆光口；1个IPMI远程管理口（支持远程开关机、温度监测、调整风扇转速、远程桌面、报错log收集等）；

- 供电模块：为了确保平台的稳定可靠运行，需要提供≧2000W的2+2冗余供电模块；

- 规格：4U机架式

- SMP模块：模块可提供B/S架构的完全中文化的显示界面，可支持采用一键式安装设计，能够以图表的方式完整监控系统CPU用量（含比例）、系统內存用量（含比例）、内存剩余量、系统硬盘用量（含比例）、硬盘剩余量、系统网卡状态，如即时的上传/下载速度、系统运算卡用量、运算卡剩余量、系统下各张运算卡卡状态：型号、插槽位置、显存使用量、电压使用量、温度、风扇转速、负载状况等指标、图标显示界面刷新率为秒级；监控模块国产自主可控并提供软/硬件证书；

- 服务器出厂自带如下性能系统，支持中文简体、英语的语言切换：

- 资源虚拟化：采用轻量级容器虚拟化技术，实现对CPU、内存、磁盘等资源的虚拟化和统一管理。针对人工智能领域的特定需求，提供GPU等异构计算资源管理接口，实现对GPU等异构计算资源的虚拟化统一管理，支持为容器以直通方式挂载GPU等异构计算资源；

- 容器管理：支持快速创建多种深度学习开发调试环境的容器，支持web Terminal 访问容器，支持将创建的容器在线进行镜像打包，并支持将打包好的镜像上传镜像仓库，实现镜像版本的持续更新，提供截图证明

- 容器通信：支持容器间infiniband高速通信。

- 存储管理：支持NFS空间修改资源配额，提供截图证明。

- 数据管理：支持用户使用FTP工具进行自定义代码和数据文件的上传下载操作，提供功能截图证明；

- 算法开发：支持用户在线提交计算资源，支持单机多GPU与多机多GPU的训练任务。

- web Terminal：用户无需在容器中安装ssh服务，即可通过平台直接访问容器终端。

- 算法开发：平台整合jupyter-lab、vscode功能，用户访问增加权限控制，提供功能截图证明；

- 算法开发：支持vnc功能，用户可以在平台上直接访问容器桌面环境，提供功能截图证明；

- 作业管理：提供训练作业管理功能，包括查看任务运行状态、作业快速克隆、作业查询、作业日志和作业文件管理等基本功能，提供截图证明；

- 作业监控：支持输出损失率、准确率等动态可视化监控图表，同时支持输出训练过程日志，并提供日志查看功能，提供功能截图证明。

- 文件共享与隔离：支持数据共享与数据隔离，即同一数据可供多用户同时访问，不同用户有自己的私有空间。也可以设定不同用户的访问权限，提供截图证明；

- 镜像管理：支持私有镜像仓库，集中化管理用户的镜像。能够提供新建项目、设置用户权限等功能，提供功能截图证明。

- 底层使用非k8s或解决k8s中pod因内存或硬盘超过配额限制而重启的问题。

- 资源规格：支持管理员自定义资源规格，降低因用户随意选择资源造成资源碎片化产生

- 在线人数：支持查看当前平台在线人数。

- 角色管理：支持平台上功能权限细分，限制用户越权操作，管理员能更精准的限制用户所使用的功能。

- 使用时长：支持统计用户任务及资源使用时长，并通过Excel表格导出，提供功能截图证明。

- 登录日志：支持记录用户的登录时间、登录状态、登录IP、使用浏览器等。

- 操作日志：支持记录用户操作，包含功能名称、操作人、请求方式、操作状态、时间等，提供功能截图证明。

- 集群管理软件必须是国产，提供计算机软件著作权登记证书证明。

- 国产化：集群管理软件需支持国产化模块，如鲲鹏920，提供证明材料

技术服务要求

- 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

- 质保期验收合格日起36个月

- 维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

- 交货地点：用户指定地点