主动减振平台

1. 减震机理：控制技术主要由压电陶瓷加速度感受器，快速处理及电子动态作用力传感器实现。

2. 作用力方向：XYZ 三轴双向，空间 6 自由度的主动补偿。

3. 减振指标：＞ 5Hz=25dB(94.4%); ＞10Hz=40dB(99%)

4. 主动减震范围：0.6-200Hz

5. 静息时间：300ms （从检测到震波到平静状态的时间）

6. 响应时间：0.5ms

7. 最大主动补偿力：竖直±8N; 水平 ±4N

8. 载重量：2 款可选：0-105kg/40-150kg

9. 负载调节功能：自动负载调节

- 减振台工作面尺寸：400×500mm（接近但不小于规定尺寸）

- 环境使用适应性（温湿度）：15-40℃ 相对湿度 0-60%

售后服务要求

1. 设备安装调试：提供操作手册及远程指导。

2. 质保期：验收合格后12个月。

3. 维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应。

4. 交货地点：用户指定位置。