电子束扫描系统

一、软件技术参数

1.基于Windows的操作系统的应用软件，具有强大的图形编辑，读写及转换及图形导入功能；

2.具有图像分层设计功能，用户可根据需要将任意几何元素定义在不同的层，实现单层或多层组合曝光；

3.具有图像采集功能，并据此对样品图像的平移、旋转、增益（缩放）进行控制，可实现位移，旋转，增益矫正刻写场，提升曝光分辨率；

4.具有标记检测和位置修正，用于拼接和套刻对准；

5.具有曝光点、线、区域及任意图形的能力。

二、硬件技术指标

1.传输数率不低于300MB/S。

2.具有独立的X和Y方向电子束偏转控制，D/A转换不小于16位；

3.12 位高性能，小温漂的ADC图形采集系统，信噪比高。

4.采用高性能的微处理器，信号处理能力优于30M,支撑高效，高分辨的曝光。

5.选用独立于PC工作站之外的、D/A和A/D独立模块，配备屏蔽抗干扰机箱的控制系统。减少干扰，稳定性优于PCI板卡集成系统设备。

6.配有5.6寸LED显示屏，可实时、直观的显示曝光进程。

7.配有27寸液晶显示器和PC图形控制系统。

8.有末端控制信号实时跟踪显示功能，用于诊断图形输出信号。

售后服务要求

1.设备安装调试：提供操作手册及远程指导。

2.质保期：验收合格后12个月。

3.维修响应时间: 接到维修通知后，1个工作日内做出响应。

4.交货地点：用户指定位置。