高分辨共聚焦成像单元

- 技术参数

- 共聚焦单元：

（1）具备成像模式：宽场EPI成像和共聚焦成像双模式；

（2）共聚焦转速≥10000转/分钟；

（3）共聚焦成像视野FOV≥20mm；

（4）共聚焦针孔大小可根据客户需求定制50um或60um；

（5）高速共聚焦扫描头，最高可达成像速度每秒≥400fps；

（6）内置高速6孔位发射光滤光片转轮，孔径25mm，满足DAPI、GFP、RFP、CY5切换观察。

- 高灵敏相机：400万像素、sCMOS、黑白、 43帧/秒、 制冷、QE 95%；。

- 技术服务要求

- 设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

- 质保期：自验收合格日起12个月。

- 维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障。

- 交货地点：用户指定地点。