实验家具（第一批）

总体技术要求应满足以下标准，并提供检测合格报告：

柜体荷重性能检测≥900公斤，门铰链/合页开启负载检测≥90公斤，抽屉静载检测≥65公斤，测试报告结论为符合； 柜体表面处理的化学试剂测试：98%乙酸、37%盐酸，70%硝酸、77%硫酸化学试剂检测，测试报告结论为符合。

- 实验台：

  - 整体全钢材质，鞍钢冷轧钢（盒板），提供全钢实验台检测报告。

  - 台面13mm厚进口千思板台面，下柜体不锈钢合页及一体扣手，内衬钢制层板；

  - 生产厂商应具备ISO9001，ISO14001标准，提供符合ISO9001，ISO14001标准的证书；

  - 抽屉：底部和四面抽墙为单片钢板一体成形设计；弯折接合处点焊。

- 实验柜：吊柜整体全钢材质，柜体侧面和背面为一整块钢板折弯而成，增加柜体承重能力，不锈钢合页，一体扣手，内衬钢制层板；提供全钢吊柜检测报告。

- 全钢跑柜：材质同实验柜吊柜要求，下配四组福马轮子。

- 边台试剂架：整体全钢材质，钢制层板，带铝合金挡条。提供试剂架检测报告。

- 电源盒：品牌不低于施耐德，五孔面板，防腐钢制电源盒，内配电源线穿线管，涮稀接电。

- 承重货架：应为完整独立的落地型全钢制框架结构设计。货架应以≥1.5mm国标一级（宝钢或鞍钢）（盒板）冷轧钢板制作，表面经环氧树脂粉末静电喷涂。层板数量：4层，可调。支柱具整排挂孔供活动层板悬挂用，挂孔上下调节间距约50mm。

- 全钢物品柜、定制柜：

7.1 鞍钢冷轧钢（盒板）钢板，厚度为1.0mm，防化、防潮、耐高温以及耐磨，柜体侧面和背面为一整块钢板折弯而成，增加柜体承重能力；

7.2 表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂，

7.3 柜体为独立的、可拆装结构，可以单独或组合使用；

7.4 柜门面板：材料同柜体，双层设计，中间填充有隔音材料，柜门内侧装有防撞贴；

7.5 门铰/合页：开启角度大于180度，316不锈钢，5节式

7.6 拉门把手：316亚光拉丝长条拉手,美观,耐用，不伤手。

7.7 门吸：可调整高度式，尼龙嵌入式门吸。

7.8 层板：材料同柜体，所有带柜门的实验柜具内置活动层板，每20mm可自由上下调节高度，层板由4个钢制层板扣支撑，承重为40Kg以上，与柜体同色。

- 实验室转椅：升降转椅，安全气压杆，质保两年。