变形镜

1.驱动器：97个，口径：13.5mm, 驱动器间距：1.5mm，Tip/Tilt变形量为60um，Defocus/Astig变形量为40um，3x3阵列变形量为25um，平整度：7nm RMS ，稳定时间：0.8ms (±10%)；共振频率：800Hz,非线性<3%,迟滞<2%;

2.配置触发接口，可与系统其它器件快速同步；

3.配置操作软件，用户友好型操作界面，可以更方便的操作AO系统；

4.配置波前传感器，子孔径数目：50 x 50 , 微透镜间距：96.6um，能够实时有效的观测系统波前；

5.配置驱动器，功耗<150W,电源要求110V至250V  AC, 50Hz至 60Hz ,工作环境0-35℃；

技术服务要求：

1.设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2.质保期验收合格日起12个月

3.维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4.交货地点：用户指定地点