纳米粒度及电位分析仪

一、仪器配置：

1 电位及粒度测定仪主机：1套

2 微流变测试附件：1套

3 低介电常数低电压电位附件：1套

4 有机相Zeta电位样品池：10个

5 水相Zeta电位样品池：100个

6有机相粒度样品池：10个

7水相粒度样品池：100个

8有机相微量样品池：1个

9水相微量样品池：50个

二、主机部分：

*1激光器：功率≥55mW，自动输出功率调节

2光路：全光纤结构设计

3检测器：APD+PMT双检测器系统

4样品池：可耐受水性溶剂及有机溶剂

5微流变测试功能：动态光散射为基础的光学微流变技术,采用示踪探测颗粒、测量材料中压应力与变形之间的关系

6样品浓度：0.1ppm-40%体积浓度

*7温度控制：-5－110℃, ±0.1℃

三、粒度测量部分：

1粒度测量范围：0.3nm-10000nm。

2典型精度：小于1％。

3重复性：小于0.4%。

4最小样品量：10uL。

5 具备自动光路校正功能，全量程采用同一光路系统，无需改换透镜及更换测定原理。

6 数字相关器：4176通道，线性范围＞1011，保证仪器检测数据全面准确。

四、微流变部分：

1微流变测试功能：通过对探测颗粒均方位移（MSD）的分析，可确定复杂流体的流变学特性：粘度、弹性模量G'以及粘性模量G''，进行低粘性、弱结构及高应变敏感样品的粘弹性表征——进行机械流变学技术无法进行的测量。同时校正由于体系流变性能不同造成的粒径测量误差。

五、分子量测量部分：分子量测量功能:342-20000000Da。

六、电位部分：

*1原理及方法：ELS+PALS双电位测量模式可选。

2电泳测量适用粒度范围：1nm-100μm。

3电泳迁移率范围：10 -11 to 10 -7 m2 /V.s。

4电导率范围：0-300mS/cm。

5 zeta电位测试范围：1000mv~+1000mv。

6 pH值测量范围：1－14

*7 低电压测量附件：介电常数小于5，测量电压小于5V。

七、技术服务要求：

1设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2质保期验收合格日起12个月

3维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4交货地点：用户指定地点